ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ (MANIFOLDS) 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ

Κωδικος  013509829

Πολύβρυσα έγχυσης  των ΠΈΝΤΕ στροφίγγων  τύπου 3- way σε σειρά, με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας  απολύτου κλειστού συστήματος  στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα  στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200 cm από πολυαιθυλένιο  με διατομή αυλού  2,5X4,1 mm. Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. Ειδικότερα οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης, περίπου 0,05 ml (να δοθούν στοιχεία)

β) εντελώς διαφανείς, χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης

γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία χορήγηση , τουλάχιστον 300 ml/min

δ) με ευθεία και στρωτή  διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά τη σύνδεση τους με άκρο Luer.

2) ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣː 1)ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20FR ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΛΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΘΟΛΟΥ.2)ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.3)ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ(ΝΥΣΤΕΡΙ, ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑ,ΣΥΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 150cm ΤΥΠΟΥ LOOPED.4)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.5)ΒΡΟΓΧΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ cold snake ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ teflon ΜΕ ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ 3 ΔΑΚΤΥΛΩΝ.6)ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ''Y" ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.7)ΚΛΙΠ ΣΩΛΗΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ.8)ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

3) Εντερικό σκεύασμα διατροφής πλούσιο σε γλουταμίνη (2g/100ml), πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνη (περίπου 7g/100ml, υπερθερμιδικό (1..35cal/ml), με υψηλή ποσότητα ιχθυελαίου, MCT λιπίδια άνω του 40% και φυτικές ίνες. Ελεύθερο χοληστερόλης, αυστηρά χαμηλό σε λακτόζη. Μπορεί να δοθεί ως ρόφημα ή από καθετήρα εντερικής σίτισης. Λόγω της σύνθεσης του το σκεύασμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ανοσκατασταλμένους, βαρέως πάσχοντες και εγκαυματίες ασθενείς.

4) ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ, ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΕΠΑΛΗΨΗΣ, ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 0,12% ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

5) ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΓΡΑΝΣΗ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΕΝΑΛΑΚΤΗ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 22Μ/15F - 22F/15M. ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 99,9%.NA EINAI ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.