ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΙΣΧΘΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ-76% ΒΑΜΒΑΚΙ,24% ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗ.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (180%) ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΙΞΗ.ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ

2) 1)      ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΥ  PIGTAIL ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΗ, ΑΚΤΙΝΙΣΚΙΕΡΗ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΟΠΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΘΕΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ PIGTAIL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5CM ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ pHreecoat, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ Ph ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΟΥΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΚΑΘΕΤΗΡΑ PIGTAIL, ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ NITINOL ΜΗΚΟΥΣ 150 CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ stent 4,7 Ch-8Ch και μηκη 14cm-30cm.

3) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ Ag ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 23Χ23 cm . NA EXEI ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΑ.

4) ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ NEWPORT  HP50 VANTILATOR  ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ  ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HP50 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ J.ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗP50