ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35mg/cm² ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας, μη κολλητικά.

Διαστάσεις:

10εκ*12εκ (33303061)

2) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜ. ΑΠ/ΣΗΣ 15X15 ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΌ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ

3) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΟΪΝΩΔΗ/ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 3Χ44

4) ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ 3/4. ΤΥΛΙΓΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΌ 18 ΕΩΣ 20 ΕΚ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50Μ.

5) ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ . ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ Na 80mg/50ml.