ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35mg/cm² ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας, μη κολλητικά.

Διαστάσεις:

10εκ*12εκ (33303061)

15εκ*20εκ (33303062)

2) Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα με απορροφητικό στρώμα με απορροφητικό στρώμα από βισκόζη, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Για έλκη με χαμηλές έως μέτριες εκκρίσεις. Με περίμετρο κολλητικό πολυουρεθάνης.

Διαστάσεις:

6,5εκ*10εκ (33303058)

15εκ*20εκ (33303060)

3) ΣΕΤ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑΣ

- Με υδρόφιλο μονό διαστολέα διάνοιξης ιστών, αυξανόμενης διαμέτρου:-

α) με ραβδώσεις, για αυξημένη ακτινική δύναμη, μικρότερη πίεση στους ιστούς και μειωμένη απώλεια αίματος!! Ασθενείς με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων
β) με ασφαλή σαγρέ χειρολαβή, ώστε  να μη γλιστράει στο χέρι τού χρήστη κατά την πίεση!

- Με έναν αρχικό διαστολέα ιστών 14Fr, μήκους 6.5cm

4) Αντισηπτικό διάλυμα δέρματος με αλκοολούχα χλωρεξιδίνη 2% και πορτοκαλί χρωστική με πώμα.

Το διάλυμα να περιέχει χλωρεξιδίνη 2% και 70% ισοπροπυλική αλκοόλη 9(w/w).

Επίσης να περιέχει πορτοκαλί χρωστική ουσία για την ορατή και άμεση διάκριση της περιοχής του δέρματος στην οποία εφαρμόζεται. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στο προϊόν να έχουν εγκριθεί και πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 2009/35/ΕΚ και 94/36/ΕΚ.

Να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δέρμα υγιές και να συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 1276, ΕΝ 13727, ΕΝ 1650, ΕΝ 13624, ΕΝ 12791.

Να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ως ΤΥΠΟΥ 1.

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με σταγονομετρικό πώμα σε δοχείο 250ml.