ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΝΙ  ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Το σετ να περιέχει…

1.Βελόνα επισκληριδίου 18GX90mm

2.Αφαιρούμενο πτερύγιο και πλαστικό στυλεό

3.Φίλτρο

4.Πλαστικό στηρικτικό και σύριγγα LUER LOCK 10 ML

5.Καθετήρας  επισκληριδίου 20GX90 CM με ενσωματωμένο σπειροειδές έλασμα για αναγνώριση της θέσης του

6.Κλειστό άκρο με 6 πλάγιες οπές

7.Κουμπωτό συνδετικό καθετήρα

8.latex free

2) ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΑΣΚΟ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ

Να είναι μιας χρήσης,ελαφρύ,πλήρες,ενηλίκων,διαμέτρου22mm,latex free και να περιλαμβάνει΄΄

-Δύο σωλήνες προσαρμόσιμου μήκους εως και 2.0 μέτρα συνδεδεμένους σε μη αποσπώμενο συνδετικό Υ..

-Ένα σωλήνα για τον ασκό προσαρμόσιμου μήκους 1,5 μέτρα.

-Έναν ασκό 2 lt με σύστημα μη απόφραξης,ενδείξεις latex free και ποσότητας λίτρων,απαραίτητα με θηλιά για κρέμασμα στο στατώ.

-Μια τάπα προστασίας,ένα ευθύ συνδετικό κι ένα συνδετικό γωνία Γ καπνογραφίας με πώμα,απαραιτήτως με θηλιά συγκράτησης στο πώμα.

-Χαμηλής αντίστασης ροής 1.0 cm H20 στα 60lt/min ανά μέτρο σωλήνα και χαμηλής ενδοτικότητας σύμφωνα με ISO 5367..2000.

Nα δύναται να διατηρεί το μήκος και το σχήμα του στις επιθυμητές θέσεις που του δίνει ο χρήστης,ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε περιστατικού.

-Ολες οι συνδέσεις του να εξασφαλίζουν,αποδεδειγμένα,απόλυτο κι ασφαλές σφράγισμα,για την αποφυγή διαρροών και αποσύνδεσης,με τεχνική πίεσης και περιστροφής <<push and twist>> η κάτι ανάλογο,σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ,ΒΣ KAI ISO.

Να κατατεθεί δείγμα και πρωτότυπο προσπέκτους για ταυτοποίηση των ανωτέρω.

3) ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1,90 M X 0,90 M X 2,5 CM(!) , ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ. 33303041

4) ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ.

ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ(ΟΠΩΣ ΚΥΤΑΡΙΝΗ).ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. (-+2cm)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

20cm x15cm (-+2) 33303023

5) ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. (-+2cm) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΕ ΤΙΜΗ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 20cm x 20cm (-+2) 33303006

6) ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΠΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΊΝΗ.

(-+2cm)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

15CM X 15CM (-+2) 33303013

10CM X 10CM (-+2) 33303011

20CM X 20CM (-+2) 33303014

7) ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ( ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΤΕΡΝΑ Η ΑΓΚΩΝΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ.

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΣΤΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ, ΑΠΟ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ.

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE. 33303035

8) Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35mg/cm² ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας, μη κολλητικά.

Διαστάσεις:

10εκ*12εκ (33303061)

15εκ*20εκ (33303062)

9) Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα με απορροφητικό στρώμα με απορροφητικό στρώμα από βισκόζη, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Για έλκη με χαμηλές έως μέτριες εκκρίσεις. Με περίμετρο κολλητικό πολυουρεθάνης.

Διαστάσεις: 15εκ*20εκ (33303060)