ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Ειδικά ράμματα συνθετικά μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης με ακίδες

συμμετρικής μορφής (Symmetric), με μια βελόνα στο ένα άκρο και άγκυρα

καθήλωσης στο άλλο , από Πολυδιαξανόνη με αντιβακτηριακό παράγοντα Triclosan

σύμφωνα με την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να παρέχουν στήριξη

ιστών, διατηρώντας το 75% της τάσεως τους 14 ημέρες μετά την εμφύτευση, 65% 28

ημέρες μετά την εμφύτευση και 55% 42 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να

απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 210 ημέρες.

 usp 1 με βελόνα 40mm στρογγυλή ½ κύκλου και μήκος ράμματος 60cm

12τμ (30€/τμ) 33303093

 usp 1 με βελόνα 48mm στρογγυλή ½ κύκλου και μήκος ράμματος 60cm

12τμ (30€/τμ) 33303094

- Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα απορροφήσιμα βραδείας απορρόφησης με

αντίρροπες ακίδες σπειροειδούς μορφής μονής κατεύθυνσης, με μια βελόνα στο ένα

άκροκ και προσχηματισμένη θηλειά (loop) στο άλλο, από Πολυδιαξανόνη με

αντιβακτηριακό παράγοντα Τρικλοζάνης (Irgacare MP) για την μείωση της

πιθανότητας λοίμωξης χειρουργικής τομής σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πρόληψη των Λοιμώξεων

Χειρουργικού Πεδίου»(World Health Organization 2016).

Να παρέχουν στήριξη 80% στις 14 ημέρες μετά την εμφύτευση, 80% στις 28 ημέρες

και 40 έως 70% στις 42 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό εντός

210 ημερών.

 usp 1 με βελόνα 36mm στρογγυλή ½ κύκλου και μήκος ράμματος 70cm

12τμ (30€/τμ) 33303095

- Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα απορροφήσιμα μέσης απορρόφησης με αντίρροπες

ακίδες σπειροειδούς μορφής μονής κατεύθυνσης, με μια βελόνα στο ένα άκρο και

προσχηματισμένη θηλειά (loop) στο άλλο, από Πολυγλυκαπρόνη με αντιβακτηριακό

παράγοντα Τρικλοζάνης (Irgacare MP) για την μείωση της πιθανότητας λοίμωξης

χειρουργικής τομής σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις

«Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πρόληψη των Λοιμώξεων Χειρουργικού

Πεδίου»(World Health Organization 2016).

Να παρέχουν στήριξη ιστών για 7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας

το 50-60% της τάσεως τους.. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό εντός

90-120 ημερών.

 Usp2/0 με βελόνα 30mm αντιστρόφως κοπτουσα πλαστικής PSL, 3/8 κύκλου

και μήκος ράμματος 70cm,άχρωμο.

12τμ (30€/τμ) 33303096

2) ΣΕΤ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑΣ

- Με υδρόφιλο μονό διαστολέα διάνοιξης ιστών, αυξανόμενης διαμέτρου:-

α) με ραβδώσεις, για αυξημένη ακτινική δύναμη, μικρότερη πίεση στους ιστούς και μειωμένη απώλεια αίματος!! Ασθενείς με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων
β) με ασφαλή σαγρέ χειρολαβή, ώστε  να μη γλιστράει στο χέρι τού χρήστη κατά την πίεση!

- Με έναν αρχικό διαστολέα ιστών 14Fr, μήκους 6.5cm

3) ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:24Χ50mmΠΑΧΟΣ 1mm. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΠΌ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΥΑΛΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΑΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ CE MARK.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΤΕΜ.