ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)     ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ GLOSAIR DRY (MIST). Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  GLOSAIR 400#. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

2) ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ sterrad 100S ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 58%,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ sterrad ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

3)

1. Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πρέπει να είναι από διάφανο, μαλακό, ατοξικό και ελαφρύ πλαστικό υλικό (ιατρικού τύπου PVC).

- Είναι απαραίτητο να μην περιέχουν λάτεξ (Latex-free) για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων.

- Η μάσκα πρέπει να έχει σχήμα που να προσαρμόζεται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο.

- Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα (ταινία αλουμινίου) για βέλτιστη τοποθέτηση και αυξομειούμενη ελαστική ταινία συγκράτησης στην κεφαλή.

- Να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε ροόμετρο.

Ασκός

- Πρέπει να διαθέτει διαυγή ασκό υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου (\(O_{2}\)).

  - Μονόδρομη βαλβίδα εισπνοής στο σημείο σύνδεσης της μάσκας με τον ασκό, ώστε να μην εισέρχεται εκπνεόμενος αέρας στον ασκό.

  - Πλάγιες βαλβίδες εκπνοής στα τοιχώματα της μάσκας που επιτρέπουν την έξοδο του αέρα αλλά εμποδίζουν την είσοδο αέρα περιβάλλοντος.

  - Κατάλληλη για βραχυπρόθεσμη οξυγονοθεραπεία, ιδανική για περιπτώσεις που απαιτούνται υψηλές ροές.

Σωλήνας & Σύνδεση

- Να συνοδεύεται από σωλήνα μήκους τουλάχιστον \(180\text{cm}\) έως \(200\text{cm}\).

- Ο σωλήνας πρέπει να μην τσακίζει και να μην εμποδίζεται η ροή του οξυγόνου.

- Να διαθέτει περιστρεφόμενο συνδετικό για ασφαλή σύνδεση στην παροχή οξυγόνου χωρίς διαρροές.

- Πιστοποιήσεις & Συσκευασία

- Υποχρεωτική σήμανση CE Mark και συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO (π.χ. ISO 13485) και EN 46002.

- Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη.