1.Καλώδιο σύνδεσης παροχής Ο2 (STAR –LUMEN TUBING) αποστειρωμένα .Να είναι μίας χρήσεως, μήκους >4μ,διάμερτος 14F. 2 Αυτοκόλλητα , patch μηχανήματος με μετρητή ίκτερου. 3 Καπάκια μπιμπερό με μπίλιες σιλικόνης πολλαπλών χρήσεων .Να κατατεθεί δείγμα. 4 Καθετήρες cove lair αιματουρίας 3 way με μπαλονάκι 30/50/ml N016. Από μαλακό κίτρινο latex ενισχυμένο από νάιλον ,με ευρείες οπές στο άκρο του. Να είναι επενδυμένοι με υδρόφιλή πολυουρεθάνη . 5 Στρογγυλά μικρά τσιρότα με αιμοστατική γάζα (μετά την μετάγγιση) Για ασθενής που κάνουν αντιθρομβωτικών φαρμάκων 6.Υλικά αυτοκαθετηριασμού (υδρόφιλοι καθετήρες με ουροσυλλέκτες ασκό ). 7. Αποστειρωμένα σετ καθετήρων αιμοκάθαρσης Α) Στην λήξη Β)Στην έναρξη. -Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία -Να έχει χειρουργικό πεδίο με οπή –Να έχει δυο διαμερίσματα χωριστά .-να έχει alcool σε θήκη . 8. Ράμματα μονόκλωνα από πολυπροπυλένιο Νο 3/0 με κόπτουσα βελόνη 19 χιλ . 9. Ράμματα μονόκλωνα από πολυπροπυλένιο Νο 3/0 με κόπτουσα βελόνη 24 χιλ. 10. Καθετήρες folley παιδικοί με madren Νο6 11. Καθετήρες folley παιδικοί με madren Νο8 12. Καθετήρες folley παιδικοί με madren Νο10

13. Μικροκυβέτες μέτρησης αιμοσφαιρίνης μ.χ. με αντιδραστήριο σε στερεά μορφη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Το αιμοσφαιρονόμετρο να χρησιμοποιεί μηχανισμό φωτομέτρησης με δύο μήκη κύματος για την αντιμετώπιση της θολερότητας των δειγμάτων και να δύναται να λειτουργεί με μπαταρίες και με ρεύμα.

-Η όλη διαδικασία μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να βασίζεται στην μέθοδο παρακολούθησης της χημικής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα μέσα στο φωτόμετρο (μέτρηση τελικού σημείου χημικής αντίδρασης) και μετά να εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα.

-Το αιμοσφαιρινόμετρο να μην επηρεάζεται από την καρβοξυαιμοσφαιρίνη, την λευκοκυττάρωση και την θολερότητα(λόγω π. χ. υπερλιπιδαιμίας )του προς μέτρηση δείγματος.

-Το αιμοσφαιρινόμετρο να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να δύναται να αποθηκεύει σημαντικό αριθμό αποτελεσμάτων (τουλάχιστον 600) με ημερομηνία και ώρα για τη διευκόλυνση ερευνητικών εργασιών.

-Το αιμοσφαιρινόμετρο να παρουσιάζει μέγιστη απόκλιση της τάξης του 1.5%απο την διεθνή μέθοδο αναφοράς για την αιμοσφαιρίνη(ICSH).

-Το εύρος μέτρησης της μεθόδου να είναι αρκούντως μεγάλο(0-250g/L) ώστε να εξασφαλίζεται η γραμμικότητα των μετρήσεων αποτελέσματα να εμφανίζονται μέσα σε 15 ́-60 ́ ́ και να μην απαιτείται ποσότητα δείγματος άνω των 10ml.

-Το αιμοσφαιρινόμετρο να εκτελεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και με αυτόματο τρόπο πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης.

-Το αντιδραστήριο που απαιτεί η μέθοδος να είναι σε στερεά μορφή και να περιέχεται σε ειδική πρακτική κατασκευή (πχ κυβέτες) η οποία να δύναται να χρησιμοποιηθεί σαν πιπέτα, δοχείο αντίδρασης και μέσον για την μέτρηση της αιμοσφαιρίνης.

14. Κλειδιά και κλειδαριές για ιμάντες καθήλωσης ακινητοποίησης άκρων bio care ref bcf 4200l . και                                                    Ιμάντες καθήλωσης άκρων  τεσσάρα ζεύγη Νο ( L) .Να συνοδεύονται από και κλειδαριές.

15. Set διαδερμική γαστροστομίας ch 20.

16. Αντιθρομβωτικές κάλτσες M, L, XL, XXL

17.Μερκουροχρώη (διάλυμα μερβρωμίνης 2%).

18. Στρογγυλές αυτοκόλλητες ταινίες, διαμέτρου 1cm περίπου, από φυσικό υποαλλεργικό υλικό, με δυνατότητα να αερίζεται το δέρμα , ισχυρά κολλητικές για την σταθεροποίηση ηλεκτρόδιων διαμέτρου 0,3-0,5 cm στο δέρμα.

19. Κοίλος επαναχρησιμοποιούμενος φακός επαφής πολλαπλών χρήσεων για οπτικοποίηση του οπισθίου ημιμορίου ολικής διαμέτρου 11 χιλιοστών

20. Συσκευασία για τη διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων τα οποία καταχωρούνται στον UN αριθμ 3373 << βιολογικά προϊόντα, κατηγορίας β>>. Συσκευασία συμφωνά με την οδηγία  650.Να φέρει εύκολη ορατή και ευανάγνωστη σήμανση.

21. Σακουλάκι με άμμο, βάρους ενός κιλού, για πίεση μηριαίας φλέβας η αρτηρίας, πολλαπλών χρήσεων, ανθεκτικέ σε απολυμαντικά

22. Υποχλωριόδες νάτριο 12-13% σε μπετόν των 5 λίτρων.

23. Βίδες Asnis 4mm cannulated τιτανίου κωδ 604622, κωδ 6046224 , κωδ 6046 22612.

24.Συσκευές μετάγγισης αίματος με διπλό θάλαμο

25. Υλικά αυτοκαυτηριασμού υδρόφιλοι καθετήρες με ουροσυλλέκτες